DA600

产品快速使用手册V13

四川万物纵横科技股份有限公司

版本修订记录

| 版本 | 修改人 | 文档说明 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V13 | 廖 | 修改部分文档格式与说明 | 2026.10.27 |

目 录

第一章 配件清单	1

1.1. 配件清单	1

1.2. 操作系统	1

1.3. 外设支持	1

第二章 配套系统服务和接口测试说明	2

2.1. 调试工具使用	2

2.2. 千兆网口使用说明	3

2.3. Ssh远程使用说明	4

2.4. SCP服务实用说明	5

2.5. LED功能说明	6

2.6. USB使用说明	7

2.7. 继电器使用说明	8

2.8. TF使用说明	10

2.9. RTC使用说明	11

2.10. 音频使用说明	11

2.11. HDMI-OUT使用说明	12

2.11.1. HDMI视频使用	13

2.11.2. HDMI音频使用	13

2.12. HDMI-IN使用说明	13

2.13. RS-232/RS-485/IO使用说明	15

2.13.1. 串口使用说明	15

2.14. SATA SSD读写测试(选配)	17

2.15. 4G或5G模块测试(选配)	18

2.16. GPS/GNSS模块测试(选配)	19

2.17. WIFI(选配)	20

2.17.1. STA模式	21

2.17.2. AP模式	21

2.18. 蓝牙(选配)	22

2.19. docker使用说明	24

第三章 系统升级	25

3.1. USB Type-C升级	25

3.2. TF卡升级	27

一、 升级前准备工作	27

二、 升级固件步骤	27

3.3. 内存空间分配	29

第四章 测试用例	30

4.1. 测试目录	30

配件清单

配件清单

默认标配如下：

| 配件名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DA600盒子 | 1个 |  |
| 电源适配器 | 1个 | 输入：100V-240VAC, 50Hz/60Hz, 0.4A Max 输出：12VDC, 5A |
| 1m国标AC线 | 1个 | 标准电压：250VAC，电流：10A，单相电源（无需三相电源） |
| 接线端子 | 2个 | 插拔式 |
| 螺丝钉 | 4个 |  |

操作系统

DA600预装Ubuntu 22.04，用户可以通过ssh登录或者串口登录。

外设支持

DA600可以连接鼠标、键盘等设备进行使用。

- 注意：如果需要刷机，请使用万物纵横对应版本刷机包，否则会导致升级后启动异常或功能异常！

配套系统服务和接口测试说明

调试工具使用

DA600盒子调试需要USB Type-C线搭配串口工具使用。

- 操作步骤

1)硬件先使用接上盒子的DEBUG口连接到电脑PC。

2)安装调试工具包下的CH340SER串口驱动；

3)查看工具的Log;例：MobaXterm使用方法步骤如下图所示：(选择对应debug串口，波特率:1500000)

管理员用户名：root

密码：root

普通用户名：linaro

密码：linaro

千兆网口使用说明

- 说明

1、有两个网卡，其中GETH0对应eth0，GETH1对应 eth1。

2、修改网络IP配置，可以在/etc/netplan目录下01-netcfg.yaml配置文件。

3、eth0默认DHCP模式，eth1默认静态IP：192.168.1.254。

4、如需手动修改千兆网口，请按照如下操作执行

- 操作步骤

•步骤1请将网线接上eth0口和交换机，eth1口和电脑(或交换机)，然后，电脑加入192.168.1.xxx网段；

•步骤2vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml

•步骤3修改IP配置文件，默认配置和参考配置：

•步骤4修改完，netplan apply或重启设备生效网络配置，

•步骤5用ifconfig查看，确认IP。

Ssh远程使用说明

- 说明

DA600支持通过ssh协议(openssh-server)，通过IP地址ssh远程登录控制台；

- 操作步骤

•步骤1 PC和DA600接入同一网段，192.168.1.1/24，DA600使用eth1

•步骤2如：PCIP配置为192.168.1.2，保证能ping通DA600（192.168.1.254）

•步骤1使用软件工具登录设置的IP地址：192.168.1.254。

端口号：22

账号：linaro

密码：linaro

SCP服务实用说明

- 说明

使用ssh的scp协议方式，允许客户通过远程传输文件；

- 操作步骤

•步骤1使用linaro用户，远程登录ssh。

•步骤2传输和下载文件到指定文件夹，将文件拖拽到左侧目录即可上传

•步骤3传输完成。

LED功能说明

- 说明

DA600有4个LED，功能如下：

| PWR | 电源灯 | 亮：通电 灭：断电 |
| --- | --- | --- |
| SYS | 系统状态灯 | 闪烁：系统正常运行 |
| HDD | 硬盘状态灯 | 亮：已插入ssd硬盘 |
| WWAN | 4/5G指示灯 | 亮：已插入4/5g模块 |

USB使用说明

- 说明

正反两面4个USB3.0为标准的USB接口；可接入U盘、USB鼠标、USB键盘等设备置，以U盘为例，进行测试；

- 操作步骤

•步骤1接入USB设备，然后上电，使用fdisk -l系统会有如下打印：

注意：新使用的U盘、TF、mSATA卡等存储设备需要先使用fdisk新增分区并进行mkfs.ext4、mkfs.vfat等工具进行格式化，才能进行挂载使用。

•步骤2挂载方式：mount /dev/sda1/mnt

•步骤3写测试：dd if=/dev/urandom of=/mnt/test2 bs=4096 count=1048574

•步骤4读测试：dd if=/mnt/test2 of=/dev/null bs=4096 count=1048574

•步骤5若是使用USB扩展串口、声卡之类得转接设备，需提前做好驱动适配。

继电器使用说明

- 说明

电磁继电器开关用于控制继电器，盒子硬件已经预装2组；

- 操作步骤

- DIN 数字量输入接口:

- 板端带有一路差分数字量输入接口，对应 DIN+、DIN- 引脚

- •步骤1进入 GPIO 系统目录

cd /sys/class/gpio

- •步骤2 导出 DIN 输入引脚

echo 130 > export

- •步骤3配置为输入模式

echo in > gpio130/direction

- •步骤4读取输入电平状态（反复执行短接DIN+与DIN-查看实时电平）

cat gpio130/value

- •步骤5测试完成后取消导出

echo 130 > unexport

- •步骤6电平说明：

- 输入高电平（DIN + 接 3.3V，DIN - 接 GND）：读取值为 1

- 输入低电平（DIN + 接 GND，DIN - 接 GND）：读取值为 0

- DOUT 数字量输出接口

支持工业继电器常开干接点输出，控制外部电路通断

- 板端带有 2 路继电器数字量输出接口

对应 GPIO：

DOUT2：GPIO4_A0，内核编号 128

DOUT1：GPIO4_A1，内核编号 129

对应接口：

DOUT1 → DO_COM1、DO_NO1

DOUT2 → DO_COM2、DO_NO2

- •步骤1 进入 GPIO 系统目录

cd /sys/class/gpio

- •步骤2 导出 DOUT 输出引脚

echo 128 > export # 导出 DOUT2

echo 129 > export # 导出 DOUT1

- •步骤3 配置为输出模式

echo out > gpio128/direction # DOUT2 设为输出

echo out > gpio129/direction # DOUT1 设为输出

- •步骤4 控制输出高低电平（控制继电器通断）

DO_COM1 与 DO_NO1 导通

echo 1 > gpio129/value

DO_COM1 与 DO_NO1 断开

echo 0 > gpio129/value

DO_COM2 与 DO_NO2 导通

echo 1 > gpio128/value

DO_COM2 与 DO_NO2 断开

echo 0 > gpio128/value

- •步骤5 测试完成后取消导出

echo 128 > unexport

echo 129 > unexport

- •步骤6 输出说明：

输出高电平（1）：继电器闭合导通

输出低电平（0）：继电器断开开路

TF使用说明

- 说明

DA600盒子前盖板有1个TF卡接口，直接接上class10及以上的TF卡，需要重新上电使用，用于升级功能。

(注意：新使用的U盘、TF卡等存储设备需要先使用fdisk新增分区，才能进行挂载使用，fdisk的使用方法请自行在网上寻找。)

- 操作步骤

•步骤1格式化成1个分区：sudo mkfs.vfat -I /dev/mmcblk1

•步骤2	挂载TF卡：mount /dev/mmcblk1 /mnt

•步骤3写测试：dd if=/dev/urandom of=/mnt/test2 bs=4096 count=1048574

•步骤4读测试：dd if=/mnt/test2 of=/dev/null bs=4096 count=1048574

RTC使用说明

- 说明

DA600出厂时，会搭配着纽扣电池，给RTC时钟供电；支持RTC硬件时间调整。

- 操作步骤

设置RTC时间：

•步骤1设置系统时间，date -s "2025-07-01 13:11:00"

•步骤2 时间保存，写入RTC硬件，hwclock-w

•步骤3查询RTC时间是否设置成功，hwclock -r

音频使用说明

- 说明

DA600支持接入MIC输入，喇叭输出。通过程序使用喇叭播放MIC输入的音频信号。

- 操作步骤

•步骤1 aplay -l，查询USBaudio的设备号，如下图：

arecord -l，查询USB audio的设备号，如下图：

•步骤2根据查询到的设备号，修改arecord和aplay的操作对象

•步骤3Audio音频设备，录音：arecord -D hw:1,0 -f dat wavtest.wav -d 10

•步骤4Audio音频设备，播音：aplay -D hw:1,0 -f dat wavtest.wav

HDMI-OUT使用说明

HDMI视频使用

- 说明

DA600的HDMI接口，支持使用HDMI-OUT播放视频信号与音频信号，测试过的分辨率最大为4K@60fps。

- 操作步骤(播放软件默认的QT界面信息)

•步骤1将HDMI口，默认接到4K@60fps的显示器上。进入系统

•步骤2查看HDMI输出。

•步骤3显示器的分辨率正确，会输出系统信息和网络信息。

HDMI音频使用

•步骤1确认显示器有音频播放功能，连接可播放音频的显示器至HDMI接口

•步骤2打开桌面视频播放器播放测试用例

/userdata/piano2-CoolEdit.mp3

HDMI-IN使用说明

- 说明

支持1080P60视频输入与音频输入

- 操作步骤

视频输入：

•步骤1注意：HDMI接口，只测试使用两端HDMI信号线，未测试HDMI转接其他信号。

通过HDMI连接PC到设备，使用如下命令查看连接是否成功

v4l2-ctl -d /dev/video0 -D

•步骤2开始抓图

win10提供的图像默认为RGB色彩(区别于YUV)，因此抓图时必须使用BGR3格式

v4l2-ctl --verbose -d /dev/video0   --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='BGR3'   --stream-mmap=4 --stream-skip=0 --stream-to=/userdata/1080P60.bgr   --stream-count=50 --stream-poll

•步骤3默认抓50帧，抓图完成后，保存为1080P60.bgr，路径为/userdata/1080P60.bgr可以使用支持BGR的看图工具打开，确认输出颜色和分辨率是否正常。推荐使用7YUV程序查看

音频输入：

•步骤1确保HDMI RX线已连接PC与设备,在PC上确保正在播放音频，使并在Win10指定输出声卡为RK xxx。

•步骤2板端执行如下命令捕获HDMI RX音频输入(默认HDMIRX输入声卡为hw:0,0)：

arecord -D hw:0,0 -f dat hdmi_rx.wav

•步骤3捕获一段时间后通过ctrl+c结束。文件将保存在当前目录下，将音频文件hdmi_rx.wav拷贝至Win10 PC播放，声音一致即可。

RS-232/RS-485/IO使用说明

串口使用说明

| 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RS-232 | 1路 | 接入RXD、TXD、GND，对应控制/dev/ttyS1 |
| RS-485 | 2路 | RS485接入A、B、GND A1/B1：对应控制/dev/ttyS3 ; A2/B2：对应控制/dev/ttyS4 |

- 操作步骤(串口232)

•步骤1准备杜邦线，RS-232USB转串口线一根，开始收发测试。

•步骤2将盒子的TX、RX、GND分别接到RS-232串口线的RX、TX、GND，串口线接到PC；

•步骤3打开串口工具(sscom)，锁上COM口，波特率115200；

•步骤4 PC端打开串口助手，设置参数115200-8N-1

- •步骤5板端发送数据测试

板端执行如下命令发送数据，需确定板端RS232串口，假设为/dev/ttyS1：

设置串口参数为：115200-8N-1

# stty -F /dev/ttyS1 raw

# stty -F /dev/ttyS1 -echo -iexten

# stty -F /dev/ttyS1 raw 115200 cs8  -parenb -cstopb

发送数据

# echo ABCD > /dev/ttyS1

- 板端接收数据测试

板端执行如下命令等待接收数据：

# cat /dev/ttyS1

PC在串口工具中发送数据，如发送abcdefg，需要发送回车换行：

预期结果：

发送后，板端可以收到PC端发送的数据abcdefg

•步骤7确认盒子收发数据与预期结果一致。

- 操作步骤(串口485)

•步骤1准备杜邦线，RS-485、USB转串口线一根，开始收发测试；

•步骤2将盒子的A、B、GND分别接到RS-485串口线的A、B、GND，串口线接到PC；

•步骤3打开串口工具(sscom)，锁上COM口，波特率115200；

•步骤4 串口收发测试和RS232流程一致，需要修改的是发送和接收对应的/dev/ttySx， 这里ttySx根据设备决定，RS485_1对应ttyS3、RS485_2对应ttyS4。

SATA SSD读写测试(选配)

- •步骤1挂载设备

# mount /dev/sda1 /mnt/share

•步骤2 写入数据：

# echo ABCD > /mnt/share/a.txt

# sync

•步骤3 读取写入的数据：

# cat /mnt/share/a.txt

- 测试完成后卸载设备

# umount /mnt/share

4G或5G模块测试(选配)

4G模块名：EC200A-CN  （USB接口）

5G模块名：RM500U-CNV  （USB接口）

注意SIM和天线不支持热插拔，需要断电后，进行SIM插拔。

- 4G自动拨号设置(默认出厂已添加配置)

修改网卡名

添加规则文件，按照4G模块的USB厂商信息和设备信息匹配。重命名这张网卡为usb0

# vi /etc/udev/rules.d/10-network.rules

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="2c7c", ATTRS{idProduct}=="6005", NAME="usb0"

- 5G自动拨号设置(默认出厂已添加配置)

自动拨号脚本设置(需支持三大运营商)

修改网卡名

添加规则文件，按照5G模块的USB厂商信息和设备信息匹配。重命名这张网卡为usb0

# vi /etc/udev/rules.d/10-network.rules

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="2c7c", ATTRS{idProduct}=="0900", NAME="usb0"

添加后重启系统。待系统启动后查看网卡名称：

测试4/5G上网情况:

再次注意4/5G SIM和天线不支持热插拔，需要断电后，进行SIM插拔。否则无法正常上网。

# ifconfig usb0

能读取成功并获取到IP，则说明4/5G网卡已处于工作状态。

如果设备上网成功，可以ping通如下地址：

-I选项：用于指定网卡设备，这里我们选择usb0网卡。

# ping -I usb0 8.8.8.8

GPS/GNSS模块测试(选配)

模块名：Quectel_L76K (UART接口)

GPS的数据输出对应板端的/dev/ttyS7串口

在测试前请确保GPS天线已连接。

测试流程：

•步骤1配置GNSS，假设串口为/dev/ttyS7：

•步骤2设置串口参数为：9600-8N-1

# stty -F /dev/ttyS7 -echo -iexten

# stty -F /dev/ttyS7 raw 9600 cs8  -parenb -cstopb

•步骤3读取数据

# cat /dev/ttyS7

当读取到红框内的数据，说明GNSS定位成功。

WIFI(选配)

支持WIFI6

模块名：AIC8800D80(USB接口)

- 确认模块是否存在：

# lsusb

- 安装wpa工具

# apt install wpasupplicant

STA模式

- 操作步骤

- •步骤1 查看 WiFi 整体状态，确认 WiFi 硬件与射频功能状态

nmcli general status

- •步骤2 手动开启 WiFi 无线功能

nmcli radio wifi on

- •步骤3 扫描周边可连接的 WiFi 热点，查看热点名称、信号强度等信息

nmcli device wifi list

- •步骤4 连接目标 WiFi 网络（替换为实际 WiFi 名称与密码）

nmcli device wifi connect "你的wifi名" password "你的wifi密码"

- •步骤5 查看 WiFi 网口信息与获取的 IP 地址

ip a

- •步骤6 测试 WiFi 外网连通性（替换为上图中实际 WiFi 网口名）

ping www.baidu.com -I 网口名

- 网络说明：

ping无丢包、延迟合理，说明 WiFi 连接成功且可正常访问外网

AP模式

- 操作步骤

- •步骤1 查看 WiFi 整体状态，确认 WiFi 硬件与射频功能状态

nmcli general status

- •步骤2 手动开启 WiFi 无线功能

nmcli radio wifi on

- •步骤3 查看网口

ip a

- •步骤5启动热点模式

nmcli device wifi hotspot ifname网口名 con-name "AIC8800_Hotspot" ssid "Linaro_AP" password "12345678"

参数解释：

ifname：上一步ip a查询到的网口名

con-name：暴露给本机系统的接口名

ssid：热点名

password：热点密码

- •步骤6 关闭热点

nmcli connection down "AIC8800_Hotspot"

标红处为上一步接口名

蓝牙(选配)

支持BT 5.4

模块名：AIC8800D80(USB接口)

- •步骤1确认模块是否存在

# lsusb

- •步骤2 安装蓝牙工具

# apt install rfkill bluez

- •步骤3 查看蓝牙设备

# hciconfig -a

- •步骤4 使能hci0

# hciconfig hci0 up

- •步骤5 配置蓝牙

依次执行如下命令

# bluetoothctl

进入bluetooth配置模式，打开蓝牙电源

[bluetooth]# power on

开启蓝牙扫描，同时手机也同步打开蓝牙(如: Mate30 Pro5G)，如果能扫描到设备，则可以开启配对

[bluetooth]# scan on

- •步骤6 配对指定蓝牙设备

[bluetooth]# pair D8:9E:61:D8:42:9E

等待输出配对完成，如下所示：

- •步骤7 断开配对

[bluetooth]# disconnect D8:9E:61:D8:42:9E

- •步骤8 退出蓝牙终端

[bluetooth]# exit

docker使用说明

- 说明

DA600系统集成已预装docker服务，您可以用docker info命令查看状态。注意docker的根目录被配置到了/data/docker目录下，与默认设置不同,docker命令的使用请自行在网上查找。

系统升级

USB Type-C升级

- 说明

准备工作如下：

- WIN10 PC一台。

- 确保已安装RkDevTool软件工具及PC端瑞芯微USB驱动包。

- USB Type C数据线(最好两条，一条也可以，升级时无法查看串口日志)

- 操作步骤

•步骤1	准备USB Type C一端连接PC另一端连接到板端的debug口，用来观察升级日志。

•步骤2拆开DA600底板外壳

准备USB Type C一端连接PC另一端连接到板端的download口，用来升级。

进入烧录模式方法（注意RESET和RECOVERY按键）：

•步骤3上电后，先按住reset，约2s，再按住recovery，约2s，再松开reset，约2s，最后松开recovery。

•步骤4打开瑞芯微烧录工具，RkDevTool v3.36。进入后。默认界面如下所示：

板端已工作在烧录模式下，界面会显示为loader模式，如下所示：

•步骤5接下来，将整机固件选择好后，点击升级。如下所示：

等待升级完成，右边输出下载固件成功。如下所示：

之后可看到调试串口输出启动信息，并正常进入系统。

注意：当升级完成触发系统启动并正常进入文件系统后，会在1-2min内重启，用于RK3588记录升级成功或者失败的标志。这是瑞芯微的升级保护机制。并非异常重启现象。

TF卡升级

- 升级前准备工作

- 带TF卡槽RK3588设备

- SDDiskTool_v1.78

- 空TF卡（>=16G，最好是闪迪）与usb读卡器

- USB Type C数据线

- 升级固件步骤

修改SDDiskTool_v1.78/config.ini文件，编辑USER_DISK_FS指定格式为NTFS格式。

#格式化用户盘时文件系统[FAT32,NTFS,EXFAT]

USER_DISK_FS=NTFS

如下所示：

保存后，插入带TF卡的读卡器

- 打开SDDiskTool工具，文件名：SD_Firmware_Tool.exe

- 选择官方提供的update.img升级包

- 点击开始创建

- 提示制作完成后，移除读卡器。

- 将制作好的TF卡插入板端TF卡槽。

- 然后重启设备，系统会自动识别TF卡，并进入升级流程，在下面界面后台升级

- 可以插入Debug串口查看升级日志。

- 在Debug串口输出如下信息，说明进入正常流程，否则需检查TF卡是否插好，或者TF卡制作是否符合要求：

- 此时拔掉TF卡，流程结束。

- 由RK3588自动重启，正常进入系统。

- 注意：当升级完成触发系统启动并正常进入文件系统后，会在1-2min内重启，用于RK3588记录升级成功或者失败的标志。这是瑞芯微的升级保护机制。并非异常重启现象。

内存空间分配

- 说明

•DA600默认版本的内存，采用LPDDR4x，总容量为8GB，分为4GB、4GB、共2颗DDR颗粒。

•采用连续地址分配方式，其中

NPU对应的DDR颗粒专门用于TPU计算加速，默认分配为2G内存。

VPP、JPU对应的DDR颗粒专门用于视频图像编解码加速。BM1688VPU为0。其中VPU默认分配为2G内存，其余模块占用几百兆内存。

•用户可将Kernel对应的DDR颗粒用于系统内存使用。CPU的内存为4GB(实际应该为3.1G)，可通过free命令获取内存空间使用情况。

总DDR内存8G：NPU+VPP+CPU=8G；

- 测试用例

  - 测试目录

测试用例已随系统一同下载，路径为

/rockchip-test/

- CPU测试：

/rockchip-test/cpu/cpu_test.sh

选择1，然后回车

- ddr测试：

路径为/rockchip-test/ddr/ddr_test.sh

选择5，回车

- npu测试：

路径为/rockchip-test/npu2/npu_test.sh

选择1，回车

- gpu测试：

运行指令

glmark2-es2